Warunki i podstawy kosztorysowe dla „Programu ograniczenia niskiej emisji”:

- podstawa opracowania KNR, KNR Wacetob, kalkulacje indywidualne zgodnie z załączonym wzorem kosztorysu i przedmiaru

- stawka robocizny 7,20 zł/r-g,

- koszty pośrednie 50% R i S

- zysk od R 10% R, S i Kp

- stawka VAT 7%,

- Ceny ryczałtowe:

  - opłata za utylizację kotła 200 zł + VAT

  - opłata za odbiór kominiarski 100 zł + VAT

  - izolacja przewodów śr. 20-40 7 zł/mb + VAT

  - wykucie otworów pod czopuch 50 zł/szt + VAT

  - zamurowanie otworów j.w. 40 zł/szt + VAT

  - rozruch kotła, ruch na gorąco, szkolenie 90 zł + VAT

  - za czopuch do pieca 80 zł/mb + VAT

  - za kolano do czopucha 50 zł/szt + VAT

- ceny materiałów i pracy sprzętu nie więcej niż cennik BISTYP CONSULTING (II półrocze 2004),

- podstawa wyceny:

  - opinia kominiarska,

  - plan sytuacyjny kotłowni wraz z schematem montażowym (wykonuje dostawca/wykonawca)

  - przedmiar robót (wykonuje dostawca/wykonawca wg. podanego wzoru),

Przedmiar robót i kosztorys na montaż kotła powinien obejmować:

- demontaż starego kotła,

- opłata za utylizację starego kotła,

- montaż nowego kotła wraz z dostawą i transportem technologicznym,

- montaż oprzyrządowania kotła,

- montaż wyposażenia regulacyjno – kontrolnego pomiarowego,

- podłączenie kotła oraz oprzyrządowania do instalacji c.o. i c.w.u.,

- uruchomienie kotła i ruch „na gorąco”,

- dokonanie odbiorów pośrednich i końcowych w tym odbioru kominiarskiego,

- ewentualna modernizacja instalacji c.w.u.

Wzorcowy kosztorys i przedmiar wraz z cenami ryczałtowymi w załączeniu.

Montaż kotła i oprzyrządowanie obejmuje również podłączenie do instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie.

Dostawa i montaż kolektora słonecznego winny zawierać w cenie dostawy opracowanie uproszczonego audytu wraz z doborem wielkości i typu kolektora, koszty montażu i uruchomienia oraz dokonanie wymaganych prób i odbiorów. W kosztorysie należy ująć tylko:

- w/w dostawę i montaż wg. ceny ofertowej np. za 1 m2

- podłączenie kolektora do instalacji

- niezbędne roboty adaptacyjne istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

Ceny materiałów podstawowych:

- kocioł 						wg. ceny ofertowej

- pompa 100 UPS 25/40	390,00 zł/szt.

- pompa 100 UPS 25/60	480,00 zł/szt.

- zawór trójdrożny regulacyjny  5/4``	215 zł/szt.

| Inwestor: | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys  Nr:

Poziom Cen: 2004-08-10

Nazwa budowy: Modernizacja kotłowni

Adres budowy: ,

Obiekt: Dom mieszkalny

Tytuł / Rodzaj robót: Instalacyjne

Podstawa opracowania:	KNR 4-02, AW, KNR 2-15, KNR 7-07, KNR 2-15 U, KNR 2-20

Waluta:	PLN

Stawka roboczogodziny:	7,20 PLN

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-02 0409-01-090 | Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 22,4600 | 0,700 | 7,20 | 113,20 | 113,20 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN | 113,2000 |  | 10,00 % | 11,32 |  | 11,32 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 113,20 | 11,32 | 0,00 |
| 2 | (AW) AW 0 | Utylizacja zdemontowanego kotła Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-02 0506-05-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3500 | 1,000 | 7,20 | 2,52 | 2,52 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN | 2,5200 |  | 10,00 % | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,52 | 0,25 | 0,00 |
| 4 | KNR 2-15 0503-01-020 | Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2 Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 34,6856 | 1,000 | 7,20 | 249,76 | 249,76 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 249,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNR 7-07 0101-01-090 | Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub gorącej,czystej lub zaniecz.napęd elekt.masa 0,05t Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 15,7700 | 0,650 | 7,20 | 73,81 | 73,81 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pompa odśrodkowa do c.o. | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 73,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNR 2-15 0403-04-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6155 | 1,000 | 7,20 | 4,47 | 4,47 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0160 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,0170 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Rury stalowe ze szwem,czarne 48,3x3,2 mm | m | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | łuki stalowe gładkie R=2-4D/90st.40-65 mm | szt | 0,1680 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Uchwyty do rur A-D,śr.10-50 mm | szt | 0,3600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0242 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNR 2-15 U 0301-06-040 | Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm,grubości ścianek rur 1,5 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6478 | 1,000 | 7,20 | 4,68 | 4,68 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura miedziana ciągniona fi 28 x 1,5mm | m | 1,0300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | łączniki kielichowe,miedziane | szt | 0,5600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych | szt | 0,2800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Uchwyty do rur z Cu,śr.28 mm | szt | 0,7500 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNR 2-15 U 0301-05-040 | Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6050 | 1,000 | 7,20 | 4,32 | 4,32 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura miedziana ciągniona fi 22 x 1,0mm | m | 1,0300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | łączniki kielichowe,miedziane | szt | 0,6100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych | szt | 0,3000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Uchwyty stal.z wkładką do rur miedzianych śr 22 mm | szt | 0,8000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNR 2-15 U 0308-02-020 | Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3000 | 1,000 | 7,20 | 2,16 | 2,16 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNR 2-15 U 0308-04-020 | Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4000 | 1,000 | 7,20 | 2,88 | 2,88 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 25 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KNR 2-15 U 0308-07-020 | Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 50 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6800 | 1,000 | 7,20 | 4,90 | 4,90 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 50 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | KNR 2-15 U 0308-0402-020 | Zawory zwrotne skośne,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4000 | 1,000 | 7,20 | 2,88 | 2,88 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory zwrotne przelotowe żel.M3003A,25 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | KNR 2-15 U 0308-0202-020 | Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3000 | 1,000 | 7,20 | 2,16 | 2,16 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory bezpieczeństwa spręż.kat.360,15 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KNR 2-15 U 0308-0401-020 | filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4000 | 1,000 | 7,20 | 2,88 | 2,88 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtry osadnikowe siatkowe skośne,mosiężne - śr 25 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KNR 2-15 0408-04-020 | Zawór trójdrożny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5539 | 1,000 | 7,20 | 3,96 | 3,96 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory trójdrożne,śr.32 mm | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KNR 2-15 0415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1473 | 1,000 | 7,20 | 1,08 | 1,08 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | KNR 2-20 0312-05-020 | Manometry z rurką syfonową Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3800 | 1,000 | 7,20 | 9,94 | 9,94 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manometry tarczowe z rurką syfonową | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (AW) AW 0 | Wykucie otworów i wnęk pod czopuch Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 19 | (AW) AW 0 | Zamurowanie otworów Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 20 | (AW) AW 0 | Czopuch - prostka Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 21 | (AW) AW 0 | kolano do czopucha Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 22 | (AW) AW 0 | Malowanie i izolacja rur c.o. Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 23 | (AW) AW 0 | Rozruch na gorąco, próby i szkolenie Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
| 24 | (AW) AW 0 | Odbiór kominiarski Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jedn. z narzutami: |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 25 | KNR 2-15 0121-01-090 | Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,2114 | 1,000 | 7,20 | 30,31 | 30,31 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wsporcza do zbiorników | 100 kg(q | 0,2000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Bojlery do podgrzewania wody, poj. 150 dm3 | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 30,31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | KNR 2-15 0003-01-040 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92) Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3161 | 1,000 | 7,20 | 2,31 | 2,31 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury z polipropylenu,śr.20 mm | m | 1,1000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Kształtki z polipropylenu,śr.20 mm | szt | 1,1220 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Uchwyty do rur z polipropylenu,śr.20 mm | szt | 1,4300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Roboty montażowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-02 0409-01-090 Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 | 1,00 kpl |
| 2 | (AW) AW 0 Utylizacja zdemontowanego kotła | 1,00 szt |
| 3 | KNR 4-02 0506-05-040 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm | 1,00 m |
| 4 | KNR 2-15 0503-01-020 Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2 | 1,00 szt |
| 5 | KNR 7-07 0101-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub gorącej,czystej lub zaniecz.napęd elekt.masa 0,05t | 1,00 kpl |
| 6 | KNR 2-15 0403-04-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 mm | 1,00 m |
| 7 | KNR 2-15 U 0301-06-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm,grubości ścianek rur 1,5 mm | 1,00 m |
| 8 | KNR 2-15 U 0301-05-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm,grubości ścianek rur 1,0 mm | 1,00 m |
| 9 | KNR 2-15 U 0308-02-020 Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm | 1,00 szt |
| 10 | KNR 2-15 U 0308-04-020 Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm | 1,00 szt |
| 11 | KNR 2-15 U 0308-07-020 Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 50 mm | 1,00 szt |
| 12 | KNR 2-15 U 0308-0402-020 Zawory zwrotne skośne,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm | 1,00 szt |
| 13 | KNR 2-15 U 0308-0202-020 Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm | 1,00 szt |
| 14 | KNR 2-15 U 0308-0401-020 filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm | 1,00 szt |
| 15 | KNR 2-15 0408-04-020 Zawór trójdrożny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane | 1,00 szt |
| 16 | KNR 2-15 0415-05-020 Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm | 1,00 szt |
| 17 | KNR 2-20 0312-05-020 Manometry z rurką syfonową | 1,00 szt |
| 18 | (AW) AW 0 Wykucie otworów i wnęk pod czopuch | 1,00 szt |
| 19 | (AW) AW 0 Zamurowanie otworów | 1,00 szt |
| 20 | (AW) AW 0 Czopuch - prostka | 1,00 m |
| 21 | (AW) AW 0 kolano do czopucha | 1,00 szt |
| 22 | (AW) AW 0 Malowanie i izolacja rur c.o. | 1,00 m |
| 23 | (AW) AW 0 Rozruch na gorąco, próby i szkolenie | 1,00 kpl |
| 24 | (AW) AW 0 Odbiór kominiarski | 1,00 szt |
| 25 | KNR 2-15 0121-01-090 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 | 1,00 kpl |
| 26 | KNR 2-15 0003-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92) | 1,00 m |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 202-149 | Monter instalacji sanit.i ogrzew.II | r-g | 29,8160 |  | 7,20 | 214,67 | 354,20 | 1 3 4 6 16 17 15 26 |
| 2. |  | 203-149 | Monter instalac.sanit.i ogrzew.III | r-g | 11,2200 |  | 7,20 | 80,78 | 133,29 | 4 25 |
| 3. |  | 222-149 | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 4,9660 |  | 7,20 | 35,76 | 59,00 | 5 |
| 4. |  | 223-149 | Monter urządzeń i konst.metalow.III | r-g | 5,1285 |  | 7,20 | 36,93 | 60,93 | 5 |
| 5. |  | 224-149 | Monter urządzeń i konst.metalow.IV | r-g | 0,1560 |  | 7,20 | 1,12 | 1,85 | 5 |
| 6. |  | 391-149 | Robotnik budowlany I | r-g | 16,2260 |  | 7,20 | 116,84 | 192,79 | 1 3 4 6 16 17 15 25 26 |
| 7. |  | 402-149 | Spawacz II | r-g | 0,7300 |  | 7,20 | 5,26 | 8,68 | 3 6 17 |
| 8. |  | 999-149 | Robocizna | r-g | 3,7300 |  | 7,20 | 26,86 | 44,31 | 7 8 9 10 11 12 13 14 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  | 71,9725 |  |  | 518,22 | 855,06 |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * | 01-090 | pompa odśrodkowa do c.o. | kpl | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2. |  | 1540000-033 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 3. |  | 1540800-060 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,0200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 4. |  | 5064480-040 | Rury stalowe ze szwem,czarne 48,3x3,2 mm | m | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 5. |  | 5115701-020 | łuki stalowe gładkie R=2-4D/90st.40-65 mm | szt | 0,1700 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 6. |  | 5632901-040 | Rury z polipropylenu,śr.20 mm | m | 1,1000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 |
| 7. |  | 5649901-020 | Kształtki z polipropylenu,śr.20 mm | szt | 1,1200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 |
| 8. |  | 5651701-020 | Uchwyty do rur z polipropylenu,śr.20 mm | szt | 1,4300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 |
| 9. |  | 5651702-020 | Uchwyty do rur z Cu,śr.28 mm | szt | 0,7500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 10. |  | 5654199-020 | Tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych | szt | 0,5800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 8 |
| 11. |  | 5702801-020 | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 12. |  | 5702803-020 | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 25 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 13. |  | 5702806-020 | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 50 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 14. |  | 5730101-020 | Zawory zwrotne przelotowe żel.M3003A,25 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 15. |  | 5732900-020 | Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 16. | * | 5803501-04-020 | Zawory trójdrożne,śr.32 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 17. |  | 5822600-020 | Zawory bezpieczeństwa spręż.kat.360,15 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 18. |  | 6105003-020 | Bojlery do podgrzewania wody, poj. 150 dm3 | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
| 19. |  | 6140400-020 | Manometry tarczowe z rurką syfonową | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |
| 20. |  | 6160100-039 | Konstrukcja wsporcza do zbiorników | 100 kg(q | 0,2000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
| 21. |  | 6401499-020 | łączniki kielichowe,miedziane | szt | 1,1700 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 8 |
| 22. | * | 6442099-04-020 | Filtry osadnikowe siatkowe skośne,mosiężne - śr 25 mm | szt | 1,0000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 23. |  | 6450155-040 | Rura miedziana ciągniona fi 22 x 1,0mm | m | 1,0300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 24. |  | 6450166-040 | Rura miedziana ciągniona fi 28 x 1,5mm | m | 1,0300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 25. |  | 6600500-020 | Uchwyty do rur A-D,śr.10-50 mm | szt | 0,3600 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 26. | * | 6602099-03-020 | Uchwyty stal.z wkładką do rur miedzianych śr 22 mm | szt | 0,8000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  | 11,57 | 11,57 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  | 11,57 | 11,57 |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 39511-148 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,5400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 9 10 11 12 13 14 16 17 15 25 |
| 2. |  | 39521-148 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  | 11,57 | 11,57 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |