ZAŁĄCZNIK

do decyzji Nr 1/2006 znak UG-RA:7331/2/1/06

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

p.n. „ budowa i modernizacja sieci wodociągowej „ na terenie Gminy Bojszowy

w miejscowości Świerczyniec i Bojszowy Nowe.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje modernizację około 7.162,o mb całej sieci wodociągowej na terenie miejscowości Świerczyniec i Bojszowy Nowe w Gminie Bojszowy oraz budowę nowej sieci w ilości 579,o  mb.

Modernizacja będzie polegała na ułożeniu nowych rurociągów z rur typoszeregu  PE 80

i  PE  100  wzdłuż istniejących wodociągów, a następnie wyłączenie z użytkowania rurociągów starych.

W miarę potrzeb istnieje możliwość zwiększenia średnic rurociągów projektowanych.

Wymiana rur z materiałów tradycyjnych na rury PE, charakteryzujące się znaczną elastycznością, jest szczególnie wskazana na terenach objętych eksploatacją górniczą lub terenach pogórniczych.

Nie przewiduje się demontażu i wyciągnięcia z ziemi zużytych rur stalowych i żeliwnych, gdyż ich pozostawienie nie powoduje dodatkowej szkodliwości dla środowiska.

Odcinki sieci ułożone w miejscach newralgicznych, gdzie nie ma możliwości ułożenia nowego wodociągu wzdłuż istniejącego, można modernizować metodą wślizgiwanego wkładu ściśle pasowanego bądź utwardzonego rękawa.

Metody te będą stosowane wyjątkowo, ze względu na konieczność czyszczenia pokrytych złogami rur macierzystych.

Przejścia pod drogami będą wykonywane za pomocą przewiertów.

Rozbudowa sieci polegać będzie głównie na budowie nowych odcinków sieci spinających istniejące końcówki wodociągu.

Budowa tzw. Spinek spowoduje przechodzenie od gałązkowego układu sieci wodociągowej do układu pierścieniowego.

Działania mające na celu stworzenie sieci pierścieniowych zapewniają pracę systemu w sytuacjach awaryjnych oraz właściwe ciśnienie w sieci, a także zapobiegają zagniwaniu wody w końcowych odcinkach wodociągu.

Przewiduje się , że do modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowej podstawowym surowcem wykorzystywanym podczas realizacji inwestycji będą rury PE.

Rury PE łączy się ze sobą metodą zgrzewania.

Sposób realizacji inwestycji nie przewiduje podczas jej wykonywania wykorzystania większych ilości wody, jedynie po ułożeniu nowych rur będzie ona służyła do ich przepłukania.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się dostaw gazu.

Nie przewiduje się także większego niż przewidują normy zużycia paliwa dla używanego sprzętu.

Wójt Gminy

mgr inż. Henryk Utrata

od 27.01. – 10.02.2006r.